Vážení spoluobčané,

dovolte, abychom Vás informovali, že od 14. října 2013 bude zahájena v obci Troubsko, část Veselka oprava chodníků. Oprava začíná před rodinným domem na ulici U Rybníka č.p. 2 a končí před rodinným domem na ulici Pod Vinohrady č.p. 88. Oprava zahrnuje demontáž stávajícího chodníku a montáž nového chodníku. Dodavatelem stavebních prací je vítězný uchazeč veřejné zakázky malého rozsahu č. 7/2013  a to společnost ZOLP s.r.o., se sídlem Brno, Kohoutovická 3.

Popis prováděných prací

Demontáž stávajícího chodníku znamená, že:

- v celé délce opravy budou demontovány stávající obrubníky s výjimkou na ulici Pod Vinohrady od rodinného domu č.p. 72 až po rodinným dům č.p. 88, kde se obrubníky měnit nebudou;

- bude odstraněna stávající dlažba a sejmuto stávající podloží v hloubce cca 30 cm;

- součástí demontáže bude likvidace suti a vybouraných hmot (obrubníky, dlažba, výkopek) vč. uložení na skládku.

V případě, že některý z majitelů dotčených rodinných domů projeví zájem o stávající dlažbu, je možné, aby se dodavatel s touto osobou dohodl o převzetí stávající dlažby majitelem bez likvidace dlažby a uložení na skládku.

Montáž nového chodníku znamená, že:

- nové silniční obrubníky budou osazeny ve stejné pozici i niveletě a budou osazeny do betonového lože;

- v místě vjezdů do jednotlivých rodinných domů budou obrubníky úměrně sníženy;

- ze strany vozovky budou obrubníky provizorně zapraveny a to z důvodu realizace nového asfaltového povrchu v další etapě výstavby;

- v místě stávajícího asfaltového povrchu v ulici Pod Vinohrady od rodinného domu č.p. 72 až po rodinným dům č.p. 88 se obrubníky měnit nebudou, bude zde provedena pouze demontáž a montáž dlažby a podloží;

- montáž zámkové dlažby bude ve tvaru I („íčko“) a tloušťky 8 cm;

- v místě vjezdů do rodinných domů bude zámková dlažba osazena do betonu, jinak bude dlažba osazena do štěrku frakce 2/4;

- dlažba bude položena v celé šířce chodníku, tj. od obrubníku po zeď předzahrádek, popř. po hranici pozemku;

Ostatní informace:

- práce by měly být ukončeny do 30. listopadu 2013;

- zástupcem obce v technických věcech je pan Jan Helán, na kterého mohou občané dotčených rodinných domů směřovat své dotazy.

Troubsko 10.10.2013

Zpracovala: Blanka Končická